背囊系统功能与技术要求

(一)整包组成

包含囊(架)背负系统、分类模块包、标识系统和物品管理卡。

(二)技术要求

1.背负系统具备人体工程学设计;

2.整包具备防水设计和制造工艺，具备操作动线系统和分色标识系统设计;

3.重量和承载强度:最大整包自重≤3kg,单包最小承重比(单包自重量/最大承重量)<1/10、实装上限30kg;

4.分类模块包具备挂载系统、分隔系统、载具系统;

5.材料需含粗苯防火耐磨防撕裂防水面料、高亮二类反光条、IPX5级防水拉链;全包材料含氯剂消毒不脱色。

一、创伤处置背囊（包含创伤急救包、手术器械包）

| 背包名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创伤急救包 |  | 分类背囊 | 个 | 1 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |  |
|  | 辅助器材 | 医用胶带 | 卷 | 5 | 规格：宽1.25cm |  |
|  |  | 安全剪刀 | 把 | 2 |  |  |
|  |  | 保温毯 | 个 | 30 | 一次性 |  |
|  | 创面敷料 | 医用无菌敷贴/纱布 | 张 | 150 | 规格6*7cm/8p、10*10cm/8p、10*25cm/8p各50张 |  |
|  |  | 医用棉垫 | 张 | 10 | 规格20×30cm |  |
|  |  | 压缩曲线纱布 | 张 | 10 | 规格11cmx350cm |  |
|  |  | 凡士林纱布敷料 | 张 | 10 | 规格15×20cm |  |
|  | 包扎带 | 纱布绷带 | 卷 | 10 |  |  |
|  |  | 弹性绷带 | 卷 | 5 |  |  |
|  |  | 网状弹力带 | 个 | 10 |  |  |
|  | 胸部器材 | 胸腔减压针 | 根 | 2 | 胸腔减压针固定器2副 |  |
|  |  | 胸腔密封贴 | 张 | 5 | 规格≥15*15cm |  |
|  | 加压止血 | 卡扣式止血带 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | CAT旋压式止血带 | 个 | 4 | 铝质旋转杆 |  |
|  |  | 以色列绷带 | 根 | 4 |  |  |
|  | 固定器材 | 可塑卷式夹板 | 个 | 3 | 规格11*46cm,11*92cm,15*92cm各1个 |  |
|  |  | 胸腹固定带 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 四合一颈托 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 骨盆固定器(带) | 个 | 2 | 规格：大、中各一个 |  |
|  |  | 三角巾 | 个 | 10 | 压缩包装 |  |
| 手术器材包 |  | 模块分格背囊 | 个 | 1 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |  |
|  | 防污器材 | 医用垃圾袋 | 个 | 10 | 含塑料尼龙封口扎带 |  |
|  |  | 医用锐器食 | 个 | 3 |  |  |
|  | 消毒器材 | 碘伏 | 瓶 | 10 | 100ml |  |
|  | 气道管理 | 环甲膜穿刺套件包 | 副 | 2 |  |  |
|  |  | 气管切开插管套件包 | 个 | 1 |  |  |
|  | 创面处置 | 清创缝合包 | 个 | 6 |  |  |
|  |  | 止血钳(夹) | 个 | 6 |  |  |
|  |  | 便携式离频电刀止血器 | 台 | 1 |  |  |
|  | 胸腔处置 | 胸腔引流袋 | 套 | 4 |  |  |

二、中毒处置背囊（包含防护器材包、洗消用品包、药品药剂包、生物样品采样包）

| 背包名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护器材包 | 个人防护 | 分类包囊 | 个 | 1 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色 标，物品卡 |  |
|  |  | C1防护服 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | C2防护服 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 医用外科口罩/N95口 罩 | 个 | 5/5 |  |  |
|  |  | 全面罩过滤式呼吸器 | 个 | 1 | 包括复合式滤毒罐 |  |
|  |  | 随弃式防颗粒物口罩 | 个 | 4 | 带呼气阀、能过滤有害粉尘及蒸汽 1860医用防护级 |  |
|  |  | 医用乳胶手套 | 双 | 4 |  |  |
|  |  | 防化手套 | 双 | 4 |  |  |
|  |  | 防化靴 | 双 | 1 |  |  |

| 洗消用品包 | 辅助器材 | 安全剪刀 | 把 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 医疗垃圾袋 | 个 | 5 |  | 含塑料尼龙封口扎带 |  |
|  |  | 物品收纳袋 | 个 | 10 |  | 塑料，伤员贵重物 |  |
|  | 消洗器材 | 水桶 | 个 | 2 |  | 折叠式硅胶；皮肤、伤口洗消；器具 和防具消毒 |  |
|  |  | 无菌纱布 | 袋 | 5 |  | 清除集中的污染物 |  |
|  |  | 毛巾 | 张 | 5 |  | 洗消 |  |
|  |  | 棉签 | 袋 | 2 |  | 规格100支；清洗鼻腔、外耳道及伤 口 |  |
|  |  | 注射器 | 支 | 10 |  | 规格5ml;清洗鼻腔、外耳道及伤口 |  |
|  |  | 便携式洗眼器 | 个 | 1 |  | 眼睛洗消 |  |
|  | 创面器材 | 凡士林纱布敷料 | 袋 | 5 |  | 保护受损皮肤、特殊毒物洗消 |  |
|  |  | 清洁病员服 | 套 | 5 |  | 保护清洁皮肤 |  |
|  | 污物收纳 | 医用垃圾袋 | 个 |  | 10 | 含塑料尼龙封口扎带 |  |  |
|  |  | 医用锐器盒 | 个 |  | 3 | 规格≤0.5L |  |  |
| 药品药剂包 |  | 分隔分储包 | 个 |  | 1 | 背负系统，分隔系统，药品药剂载具系统，色标，物品卡 | 无药品（空包） |  |
| 生物样品采 样包 |  | 分隔分储包 | 个 |  | 1 | 分隔系统，载具系统，色标，物品卡 | 无耗材（空包） |  |